# Hovedfil ( INO FIL )

## SENTRALv4.ino

/*
 sentralv4.ino

 Entrypunkt for systemet.
 - `setup()` initialiserer LCD, Serial og underliggende moduler (knapper, lys,
   osv.).
 - `loop()` bør kalle `tegnMeny()` og andre periodiske oppgaver som
   `oppdaterAlarm()` og sensoravlesning.
 - Hold hovedlogikk lett for å sikre jevn UI-oppdatering.

 Funksjoner/ansvarsfordeling:
  - LCD/meny: `meny.cpp`/`meny.h`
  - Hardware-helpers: `funksjoner.cpp`
  - Knappelogikk: `buttons.cpp`/`buttons.h`
  - Lys: `lys.cpp`/`lys.h`
  - Alarm: `alarm.cpp`/`alarm.h`
*/

#include <Arduino.h>
#include <LiquidCrystal.h>

#include "src/meny.h"
#include "src/funksjoner.h"
#include "src/buttons.h"
#include "src/lys.h"
#include <DHT.h>

#define DHT11pin 45
#define DHTTYPE DHT11
LiquidCrystal lcd(53, 52, 51, 50, 49, 48);
DHT dht(DHT11pin, DHTTYPE);
//LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

//--------------------------------------------------
// Vaiabler:
float tempTMP[tlength];
float fuktDHT[flength];
float tempDHT[flength];

//--------------------------------------------------

void setup() {
  // Starter LCD skjerm
  lcd.begin(53, 43);
  //lcd.begin(12, 2);
  Serial.begin(9600);
  dht.begin();

  pinMode(buzzer, OUTPUT);
  pinMode(foto_transistor_STUE, INPUT);
  initButtons();
  initlys();
  delay(1500);
  //settMeny(LYS_MENY);
}

void loop() {
  
  tegnMeny();
  
  readDHT11(fuktDHT, tempDHT, flength);
  readTMP36(TMPpin, tempTMP, tlength);
  
  oppdaterPhoto();
  oppdaterLys();

  lesSerial();
}

# SOURCE FILER

## CPP FILER

### BUTTONS.CPP

Funksjon for å sjekke om knappen er holdt lenge nok,
holdTime bestemmer hvor lenge den skal holdes for at det skal registreres som
true holdTime måles i millis, så 1 sek = 1000

Eksempel: if(buttonHold(bOk, 1000){
    settMeny(ALARM_FERDIG_MENY);

})



Skrevet av: Adrian Nesse
Dato: 20/01/2026
Version: 1.0
*/


#include <Arduino.h>
#include <HardwareSerial.h>
#include "buttons.h"


const int b[] = {bOK, bUP, bDown, bHome};
int blength = sizeof(b) / sizeof(b[0]);

// Funksjon for å initiallere knappene.
// Setter `pinMode` for hver knapp-pin definert i `buttons.h`.
void initButtons() {
  for (int bn = 0; bn < blength; bn++) {
    pinMode(b[bn], INPUT);
    Serial.print("Initiallerer pin: " + String(b[bn]) +
                 "\t Fortsetter til neste\n\n");
  }
}


// buttonClick(pin)
// Debouncet detektert knappetrykk. Returnerer true ved gyldig kort trykk
// (<=200 ms). Gir også lydfeedback via `buzzer` ved aksept.
bool buttonClick(int pin) {
  static unsigned long lastChange = 0;
  static unsigned long pressStart = 0;
  static bool wasPressed = false;
  static bool lastState = LOW;
  bool result = false;

  int state = digitalRead(pin);

  if (state != lastState) { lastChange = millis(); }

  
  if (millis() - lastChange > 10) { lastState = state; }

  // Sjekker om knapp status er lav og om knappen var tidligere trykket
  if (state == HIGH && !wasPressed) {
    wasPressed = true;
    pressStart = millis();
  }
  // Sjekker om knappen er høy og om den var presset, dersom den var vil
  // wasPressed satt til false
  // sjekker duration om det har gått under 200 ms, for da registrers trykket,
  // vis ikke returner false.
  if (lastState == LOW && wasPressed) {
    wasPressed = false;

    unsigned long duration = millis() - pressStart;

    if (duration <= 200) {
      result = true;
      Serial.print("Knapp trykket: ");
      Serial.print(pin);
      Serial.print("");

      tone(buzzer, 900);
      delay(50);
      noTone(buzzer);
    } else {
      result = false;
      Serial.print("Knapp trykket: ");
      Serial.print(pin);
      Serial.print("\t IKKE GODKJENT");

      noTone(buzzer);
    }
    Serial.print("\n");
  }
  return result;

}

  // buttonHold(pin, holdTime)
  // Returnerer true dersom knapp holdes i minst `holdTime` millisekunder.
  bool buttonHold(int pin, unsigned long holdTime) {
    static unsigned long pressStart = 0;
    static unsigned long lastChange = 0;
    static bool isPressed = false;
    static bool holdState = HIGH;
    bool result = false;

    int state = digitalRead(pin);

    if (state != holdState) {
      lastChange = millis();
    }
    if (millis() - lastChange > 30) {
      holdState = state;
    }

    if (state == LOW && !isPressed) {
      isPressed = true;
      pressStart = millis();
    }

    if (state == HIGH && isPressed) {
      isPressed = false;

      unsigned long duration = millis() - pressStart;
      Serial.print("Tid holdt inne: ");
      Serial.print(duration);
      Serial.print("\n");

      if (duration >= holdTime) {
        result = true;
      } else {
        result = false;
      }
    }
    return result;
  }

### funskjoner.cpp

/*
Forskjellige bakgrunns funksjoner som gjennomføres på
forskjellige menyer



Skrevet av: Adrian Nesse
Dato: 25/01/2026
Version: 1.0
*/

#include <Arduino.h>

#include "meny.h"
#include "lys.h"
#include "funksjoner.h"
#include "buttons.h"
#include <DHT.h>

extern DHT dht;


// tempAvlesning(tempPin, tempVal, tlength)
// Leser analoge sensorer definert i `tempPin[]` og skriver kalibrerte
// temperaturverdier inn i `tempVal[]` (skalert/mapper for testpot).
void readTMP36(const int TMPpin[], float tempTMP[], int tlength) {
  static unsigned long lastRead = 0;
  unsigned long now = millis();
  if (now - lastRead >= 1000) {
    lastRead = now;
    // for (int t = 0; t < tlength; t++) {
    // int raw = analogRead(TMPpin[t]);
    /*-------------------------------------------------------------------------------------*/
    // DERSOM BRUK AV TMP36
    // tempTMP[t] = ((raw * (5000.0 / 1024.0)) - 500) / 10;

    // VED BRUK AV POTENISOMETER
    // tempVal[t] = 100 - (raw / 1023.0) * 100;
    // tempVal[t] = map(tempVal[t], 0, 100, -25, 40);
    //}
    int raw = analogRead(TMPpin[0]);

    tempTMP[0] = ((raw * (5000.0 / 1023.0)) - 500) / 10;
  }
}

void readDHT11(float fuktDHT[], float tempDHT[], int flength) {

  static unsigned long lastRead = 0;
  unsigned long now = millis();

  if (now - lastRead >= 1000) {
    lastRead = now;

    // Bare én sensor
    fuktDHT[0] = dht.readHumidity();
    tempDHT[0] = dht.readTemperature();
  }
}

void serialLys(lys_gruppe gruppe) {

   static bool isAktiv = false;
  if (gruppe == _LYS_STUE) {
    isAktiv = isStueAktiv;
  } 
  else if (gruppe == _LYS_BAD) {
    isAktiv = isBadAktiv;
  }

  if (!isAktiv) {
    Serial.print("Lys gruppe ");
    Serial.print(gruppe);
    Serial.println(" skrudd Av");
    return;
  }
  if (isStueAktiv && autoLysStyring(manuelLys)) {
    Serial.print("Lys PÅ (automatisk), styrke: ");
    Serial.println(*_STYRKE_STUE);
  } else {
        Serial.print("Lys gruppe ");
    Serial.print(gruppe);
    Serial.println(" skrudd PÅ");
  }
}

// serialTemp(tempVal, templength)
// Printer temperaturinformasjon til Serial hvert 500 ms for debugging.

void serialTempFukt(float tempTMP[], float tempDHT[], float fuktDHT[],
                    int tlength, int flength) {

  static unsigned long lastPrint = 0;
  unsigned long now = millis();

  if (now - lastPrint >= 1000) {
    lastPrint = now;

    Serial.println("---- SENSOR DATA ----");

    // TMP36
    for (int t = 0; t < tlength; t++) {
      Serial.print("TMP36 ");
      Serial.print(t);
      Serial.print(": ");
      Serial.print(tempTMP[t]);
      Serial.println(" C");
    }

    // DHT11
    for (int f = 0; f < flength; f++) {
      Serial.print("DHT11 ");
      Serial.print(f);
      Serial.print(": ");
      Serial.print(tempDHT[f]);
      Serial.print(" C  |  ");
      Serial.print(fuktDHT[f]);
      Serial.println(" %");
    }

    Serial.println();
  }
}

// lesSerial()
// Leser tekstkommandoer fra Serial og utfører hurtigkommandoer for meny
// navigasjon og innstillinger (brukes mest til debugging/test).
void lesSerial() {
  if (Serial.available()) {
    String cmd = Serial.readStringUntil('\n');
    Serial.print("Mottatt kommando: " + cmd + "\n");

    if (cmd == "STATUS") {
      Serial.print("System OK\n");
    }

    /*--------------------------------------------------*/
    if (cmd == "HOVEDMENY") {
      Serial.print("Viser HOVEDMENY");
      settMeny(HOVEDMENY);
    }
    if (cmd == "TEMP_MENY") {
      Serial.print("Viser TEMPRATUR_MENY");
      settMeny(TEMPRATUR_MENY);
    }
    if (cmd == "LYS_MENY") {
      Serial.print("Viser LYS_MENY");
      settMeny(LYS_MENY);
    }
    /*--------------------------------------------------*/
    if (cmd == "HOME_TEMP") {
      Serial.print("Viser Home TEMP meny");
      settMeny(HOVEDMENY);
      mainValg = TEMP;
    }
    if (cmd == "HOME_DOOR_WIND") {
      Serial.print("Viser Home Door Window meny");
      settMeny(HOVEDMENY);
      mainValg = DOOR_WINDOW;
    }
    if (cmd == "HOME_LYS") {
      Serial.print("Viser Home LYS meny");
      settMeny(HOVEDMENY);
      mainValg = LYS_HVDMNY;
    }
    if (cmd == "HOME_INSTILLINGER") {
      Serial.print("Viser Home INSTILLINGER");
      settMeny(HOVEDMENY);
      mainValg = HJEM_MENY_INSTILLINGER;
    }

    /*--------------------------------------------------*/
    if (cmd == "TEMP_MENY_S1") {
      Serial.print("Viser TEMP_MENY SENSOR 1");
      settMeny(TEMPRATUR_MENY);
      tempValg = SENSOR1;
    }
    if (cmd == "TEMP_MENY_S2") {
      Serial.print("Viser TEMP_MENY SENSOR 2");
      settMeny(TEMPRATUR_MENY);
      tempValg = SENSOR2;
    }
    /*--------------------------------------------------*/
  }
}

### lys.cpp

/*
Hovedkilde til menyene, styrer UI ( User Interface )




Skrevet av: Adrian Nesse
Dato: 25/01/2026
Version: 1.0
*/

//--------------------------------------------------
// INKLUDE:
#include <Arduino.h>

#include "meny.h"
#include "buttons.h"
#include "lys.h"
//--------------------------------------------------
// VARIABLER:
int _STYRKE_STUE = 0;
//--------------------------------------------------

// initlys()
// Konfigurerer RGB-pin som OUTPUT for alle definerte lys.
void initlys() {
  pinMode(_LYS_BAD, OUTPUT);
  pinMode(_LYS_STUE, OUTPUT);
  Serial.println("LED PINs initialisert");
}

void oppdaterPhoto() {
  static unsigned long lastRead = 0;
  unsigned long now = millis();

  if (now - lastRead >= 100) {
    lastRead = now;

    int _LES_LYS_STUE = analogRead(foto_transistor_STUE);
    _STYRKE_STUE = map(_LES_LYS_STUE, 200, 900, 255, 0);
    _STYRKE_STUE = constrain(_STYRKE_STUE, 50, 255);
  }
}
void oppdaterLys() {
  aktivLys(_LYS_STUE, isStueAktiv, &_STYRKE_STUE);
  aktivLys(_LYS_BAD, isBadAktiv);
}

bool autoLysStyring(bool manuelLys) { return !manuelLys; }
// aktivLys(gruppe, isAktiv)
// Skrur av og på lysene basert på isAktiv parameter
void aktivLys(lys_gruppe gruppe, bool isAktiv, int *_STYRKE_STUE = nullptr) {
  const int FAST_STYRKE = 255;

  if (!isAktiv) {
    analogWrite(gruppe, 0);
    return;
  }

  if (gruppe == _LYS_STUE) {
    if (manuelLys) {
      analogWrite(gruppe, FAST_STYRKE);
    } else {
      if (_STYRKE_STUE != nullptr) {
        analogWrite(gruppe, *_STYRKE_STUE);
      }
    }
    return;
  }
  if (gruppe == _LYS_BAD) {
    analogWrite(gruppe, FAST_STYRKE);
    return;
  }
}

/*Funksjon for å variere lysstyrken. I stuen skal man kunne dimme lysene.
Denne funskjonen skal dimme når bruker øsnker det,
det skal gjøres med å holde inne en knapp
Blir implementert
*/
void lysStyrke() {}

### meny.cpp

/*
Hovedkilde til menyene, styrer UI ( User Interface )



Skrevet av: Adrian Nesse
Dato: 25/01/2026
Version: 1.0
*/

//--------------------------------------------------
// Variabler:
extern float tempTMP[];
extern float tempDHT[];
extern float fuktDHT[];

//--------------------------------------------------

#include <Arduino.h>

#include "meny.h"
#include "funksjoner.h"
#include "lys.h"
#include "buttons.h"

extern LiquidCrystal lcd;

static MENY aktivMeny = HOVEDMENY;
static AKTIV_HOVED_MENY mainValg = TEMP;
static AKTIV_TEMP_MENY tempValg = SENSOR1;
static AKTIV_LYS_MENY lysValg = HOVEDROM;
static LYS_HOVEDROM l_hvd = ACTIVE_HVDROM;
static LYS_BAD l_bad = ACTIVE_BAD;

bool isStueAktiv = false;
bool isBadAktiv = false;
bool manuelLys = false; // false = fototransistor styrer

// settMeny()
// Funksjon brukt til og endre menyen til ønsket meny.
void settMeny(MENY nyMeny) { aktivMeny = nyMeny; }

// tegnMeny()
// Håndtere menyene.
void tegnMeny() {
  switch (aktivMeny) {
  case HOVEDMENY:
    tegn_HOVEDMENY();
    break;
  case TEMPRATUR_MENY:
    tegn_TEMPMENY();
    break;
  case LYS_MENY:
    tegn_LYSMENY();
    break;
  case LYS_MNY_HOVEDROM:
    tegn_LYSHOVED();
    break;
  case LYS_MNY_BAD:
    tegn_LYSBAD();
    break;
  }
}

// tegn_HOVEDMENY()
// Rendrer hovedmenyen med navigasjon mellom modus(TEMP, LYS, INSTILLINGER)
// Håndtere UP/DOWN for navigasjon og OK for å endre meny
void tegn_HOVEDMENY() {
  // tegn menyen
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Velg Modus       ");

  if (buttonClick(bUP)) {
    lcd.clear();
    mainValg = (AKTIV_HOVED_MENY)((int)mainValg + 1);
    if (mainValg > HJEM_MENY_INSTILLINGER) {
      mainValg = TEMP;
    }

    Serial.print("Sitter meny til: ");
    Serial.print(mainValg);
    Serial.print("\n");

    delay(200);
  }

  if (buttonClick(bDown)) {
    lcd.clear();
    mainValg = (AKTIV_HOVED_MENY)((int)mainValg - 1);

    if (mainValg < TEMP) {
      mainValg = HJEM_MENY_INSTILLINGER;
    }

    Serial.print("Sitter meny til: ");
    Serial.print(mainValg);
    Serial.print("\n");

    delay(200);
  }

  switch (mainValg) {
  case TEMP:
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("> Tempratur     ");
    if (buttonClick(bOK)) {
      settMeny(TEMPRATUR_MENY);
      delay(200);
    }
    break;
  case DOOR_WINDOW:
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("> DOOR & WINDOW");
    if (buttonClick(bOK)) { /*settMeny();*/
    }
    break;
  case LYS_HVDMNY:
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("> Belysning     ");
    if (buttonClick(bOK)) {
      settMeny(LYS_MENY);
      delay(200);
    }
    break;

  case HJEM_MENY_INSTILLINGER:
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("> Instillinger ");
    if (buttonClick(bOK)) { /*settMeny();*/
      delay(200);
    }
  }
}

// tegn_TEMPMENY()
// Rendrer tempratur menyen som viser tempratur, og ettervært luftfuktighet på
// bad Håndterer UP/DOWN inni temp menyene
void tegn_TEMPMENY() {

  serialTempFukt(tempTMP, tempDHT, fuktDHT, tlength, flength);

  if (buttonClick(bUP)) {
    lcd.clear();
    tempValg = (AKTIV_TEMP_MENY)((int)tempValg + 1);

    if (tempValg > SENSOR2) {
      tempValg = SENSOR1;
    }

    Serial.print("Viser temp sensor: ");
    Serial.print(tempValg);
    Serial.print("\n");
    delay(200);
  }
  if (buttonClick(bDown)) {
    lcd.clear();
    tempValg = (AKTIV_TEMP_MENY)((int)tempValg - 1);

    if (tempValg < SENSOR1) {
      tempValg = SENSOR2;
    }

    Serial.print("Viser temp sensor: ");
    Serial.print(tempValg);
    Serial.print("\n");
    delay(200);
  }
  if (buttonClick(bHome)) {
    lcd.clear();
    settMeny(HOVEDMENY);
  }

  switch (tempValg) {
  case SENSOR1:

    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("< TEMP TMP36   ");
    lcd.setCursor(0, 1);

    lcd.print("> ");
    lcd.print(tempTMP[0]);
    lcd.print("                ");

    break;

  case SENSOR2:
  
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("< TEMP DHT     ");
  lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("> ");
    lcd.print(tempDHT[0]);
    lcd.setCursor(8, 1);
    // lcd.print("Fukt: ");
    lcd.print(fuktDHT[0]);
    lcd.print("%");
    break;
  }
}

// tegn_LYSMENY()
// Rendrer lysmenyer, med navigering mellom modus (Hovedmeny /Stue, Bad, AKTIVEr
// ALLE LYS) Navigering med UP/DOWN og OK for å sitte meny til ønskede.
void tegn_LYSMENY() {

  if (buttonClick(bUP)) {
    lcd.clear();
    lysValg = (AKTIV_LYS_MENY)((int)lysValg + 1);
    if (lysValg > LYS_INSTILLINGER) {
      lysValg = HOVEDROM;
    }
    Serial.print("Sitter meny til: ");
    Serial.print(lysValg);
    Serial.print("\n");

    delay(200);
  }
  if (buttonClick(bDown)) {
    lcd.clear();
    lysValg = (AKTIV_LYS_MENY)((int)lysValg - 1);
    if (lysValg < HOVEDROM) {
      lysValg = LYS_INSTILLINGER;
    }
    Serial.print("Sitter meny til: ");
    Serial.print(lysValg);
    Serial.print("\n");
    delay(200);
  }

  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Lys Meny       ");
  switch (lysValg) {
  case HOVEDROM:
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("> Hovedrom");

    if (buttonClick(bOK)) {
      settMeny(LYS_MNY_HOVEDROM);
      delay(200);
    }
    break;
  case BAD:
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("> BAD");
    if (buttonClick(bOK)) {
      settMeny(LYS_MNY_BAD);
      delay(200);
    }
    break;
  case AKTIV_ALL:
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("> AKTIVER ALT  ");

    if (buttonClick(bOK)) {
      isStueAktiv = !isStueAktiv;
      isBadAktiv = !isBadAktiv;

      delay(200);
    }
    break;
  case LYS_INSTILLINGER:
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Lys Innst.     ");
    /*if (buttonClick(bOK)) {
      settMeny(LYS_INNST_MENY);
      delay(200);
    }*/

    break;
  }
}

// tegn_LYSHOVED()
// Rendrer meny for lys på Stuen, med navigasjon til instillinger (aktiver stue,
// dimming) Navigering med UP/DOWN og OK For meny endring.

void tegn_LYSHOVED() {
  if (buttonClick(bUP)) {
    lcd.clear();
    l_hvd = (LYS_HOVEDROM)((int)l_hvd + 1);

    if (l_hvd > LYS_STYRING) {
      l_hvd = ACTIVE_HVDROM;
    }

    Serial.print("Sitter meny til: ");
    Serial.print(l_hvd);
    Serial.print("\n");

    delay(200);
  }
  if (buttonClick(bDown)) {
    lcd.clear();
    l_hvd = (LYS_HOVEDROM)((int)l_hvd - 1);

    if (l_hvd < ACTIVE_HVDROM) {
      l_hvd = LYS_STYRING;
    }
    Serial.print("Sitter meny til: ");
    Serial.print(l_hvd);
    Serial.print("\n");

    delay(200);
  }

  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("HVDROM - INNST");

  switch (l_hvd) {
  case ACTIVE_HVDROM:
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("AKTIV / DEAKTIV");

    if (buttonClick(bOK)) {
      isStueAktiv = !isStueAktiv;
      delay(200);
    }

    break;

  case LYS_STYRING:
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("> LYS STYRING   ");

    if (buttonClick(bOK)) {
      manuelLys = !manuelLys;
      delay(200);
    }

    break;
  }
}

// tegn_LYSBAD()
// Rendrer meny for lys på Stuen, med navigasjon til instillinger (aktiver stue,
// manuell overstyring) Skal styres med phototransistor dersom manuell
// overstyring er deaktivert. Navigering med UP/DOWN og OK For meny endring.

void tegn_LYSBAD() {
  if (buttonClick(bUP)) {
    l_bad = (LYS_BAD)((int)l_bad + 1);
    if (l_bad > DIMMING) {
      l_bad = ACTIVE_BAD;
    }
    Serial.print("Sitter meny til: ");
    Serial.print(l_bad);
    Serial.print("\n");

    delay(200);
  }
  if (buttonClick(bDown)) {
    l_bad = (LYS_BAD)((int)l_bad - 1);
    if (l_bad < ACTIVE_BAD) {
      l_bad = DIMMING;
    }
    Serial.print("Sitter meny til: ");
    Serial.print(l_bad);
    Serial.print("\n");

    delay(200);
  }

  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("BAD - INNST  ");

  switch (l_bad) {
  case ACTIVE_BAD:
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("AKTIV / DEAKTIV");

    if (buttonClick(bOK)) {
      isBadAktiv = !isBadAktiv;
      delay(200);
    }
    break;
  case DIMMING:
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("> Manuel Styring");
    break;
  }
}